Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Новосибирский государственный технический университет»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра вычислительной техники

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

«Разработка программно-аппаратного комплекса машины трения для исследования трибологических свойств поверхности материалов и покрытий»

09.04.04 Программная инженерия

| Выполнил: Студент Разуваев В.В. _ (Ф. И. О.) Группа АПИМ-24 _ Факультет АВТФ _. __________________________ подпись «___» _________ 2025 г. | Проверил: Руководитель от НГТУ Борин В. М. . Балл: __________ Оценка ____________________________ («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неуд.») ______________________ подпись «___» _________ 2025 г. |
| --- | --- |

Новосибирск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	3

1 Изучение алгоритмов спектрального анализа	5

1.1 Основные понятия спектрального анализа	5

1.2 Методы анализа сигналов	5

1.2 Применение спектрального анализа в трибологии	6

2 Изучение работы с быстрым преобразованием Фурье (БПФ)	8

2.1 Теоретические основы БПФ	8

2.2 Реализация БПФ в программных средах	9

2.3 Примеры применения БПФ для анализа данных трения	10

3 Изучение принципов работы основных фильтров	12

3.1 Типы фильтров	12

3.2 Алгоритмы цифровой фильтрации	12

3.3 Выбор фильтров для обработки сигналов тензодатчиков	13

4 Разработка прототипа ПО для БПФ	14

4.1 Алгоритм обработки сигналов	14

4.2 Интеграция БПФ в систему сбора данных	14

4.3 Тестирование работы прототипа	14

5 Проведение моделирования	15

5.1 Моделирование процессов трения	15

5.2 Анализ результатов моделирования	16

6 Реализация методов фильтрации	16

6.1 Применение фильтров к данным тензодатчиков	16

6.2 Оптимизация параметров фильтрации	16

6.3 Оценка эффективности фильтрации	17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	18

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	20

ВВЕДЕНИЕ

В ходе проведения экспериментов, собираются основные данные:

Целью преддипломной практики являлась подготовка и участие в разработке программно-аппаратного комплекса фрикционного тестера (машины трения), предназначенного для исследования трибологических свойств поверхности материалов и покрытий.

В ходе практики были решены следующие задачи:

- Изучение физики и механизмов трибологических взаимодействий;

- Изучение алгоритмов спектрального анализа сигналов, в том числе на основе БПФ;

- Освоение принципов цифровой фильтрации и выбор алгоритмов, подходящих для обработки сигналов с тензодатчиков;

- Разработка прототипов программных модулей для сбора, фильтрации и визуализации данных;

- Подготовка среды для анализа экспериментальных данных, получаемых с машины трения.

Проблема износа и трения остаётся крайне актуальной в машиностроении, материаловедении и ряде прикладных направлений, поскольку фрикционные потери приводят к экономическим затратам и снижению надёжности техники. Особенно важно исследовать процессы, происходящие в поверхностных слоях материалов при трении, поскольку именно они определяют износостойкость и работоспособность деталей.

Использование дифракции синхротронного излучения в сочетании с регистрацией фрикционных сигналов в реальном времени позволяет получить новое качество исследований структуры и свойств материалов. Разработка аппаратно-программных решений для таких установок представляет собой важное инженерное и научное направление.

В рамках работы было охвачено несколько ключевых направлений:

- проектирование аппаратных узлов (плата управления сервомотором, плата регистрации данных с тензодатчиков);

- программная реализация сбора и обработки сигналов (в том числе с использованием Python и модулей визуализации);

- интеграция спектрального анализа в систему (на основе БПФ);

- проведение моделирования и предварительных испытаний работы системы.

1 Изучение алгоритмов спектрального анализа

1.1 Основные понятия спектрального анализа

Спектральный анализ — это математический метод, позволяющий представить сигнал в виде суммы синусоидальных составляющих, каждая из которых характеризуется своей частотой, амплитудой и фазой. Данный подход используется для определения частотного состава сигналов, что позволяет обнаруживать скрытые закономерности, недоступные при обычном анализе во временной области.

С точки зрения математики, спектральный анализ основан на преобразовании Фурье, позволяющем перейти от временной области к частотной. Если сигнал содержит периодические компоненты (например, колебания, шумы, резонансные колебания), то спектральное представление позволяет выделить эти составляющие и количественно их оценить.

Применение спектрального анализа критично в тех областях, где важно выявление и интерпретация повторяющихся структур и частотных характеристик, таких как виброанализ, диагностика технического состояния оборудования, медицина, телекоммуникации, и, в рамках данной работы — трибология.

1.2 Методы анализа сигналов

Существует множество методов спектрального анализа, различающихся точностью, вычислительной сложностью и областью применения:

1. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ)

Позволяет получить спектр дискретного сигнала. Однако прямое вычисление требует больших затрат ресурсов (O(N²) операций).

2. Быстрое преобразование Фурье (БПФ)

Ускоренная реализация ДПФ, сокращающая сложность до O(N log N). Используется в подавляющем большинстве практических приложений. Подходит для анализа стационарных сигналов (не меняющихся во времени).

3. Окна анализа (окно Хэмминга, Ханна и др.)

Применяются для уменьшения эффекта утечки спектра при анализе непериодических отрезков сигналов. Улучшают спектральное разрешение и подавляют паразитные пики.

4. Скользящее БПФ (STFT — short-time Fourier transform)

Позволяет анализировать изменения спектра во времени. Это особенно важно для анализа сигналов с меняющимся спектром (например, в процессе изменения условий трения).

5. Вейвлет-преобразование

Альтернатива БПФ. Позволяет анализировать сигналы с хорошей временной и частотной локализацией. Применимо для анализа коротких переходных процессов.

6. Автоспектральный и кросс-спектральный анализ

Позволяет анализировать мощность сигнала (PSD — Power Spectral Density), а также взаимосвязь между двумя сигналами по частотам (например, между флуктуациями нормальной силы и силы трения).

1.2 Применение спектрального анализа в трибологии

В задачах трибологии спектральный анализ находит применение при исследовании колебательных процессов, возникающих в зоне трения. В частности, анализ сигналов с тензодатчиков позволяет:

Идентифицировать механические резонансы конструкции машины трения, которые могут влиять на достоверность измерений;

Выявлять высокочастотные флуктуации, свидетельствующие о нестабильности контакта или начале износа;

Определять доминирующие частотные компоненты, соответствующие регулярным вибрациям, биениям и другим периодическим процессам в системе;

Анализировать переходные процессы, возникающие при изменении скорости, нагрузки, типа поверхности и смазки.

Пример:

При взаимодействии пары трения могут возникать колебания, обусловленные срывами адгезионных контактов. Эти события вызывают короткие импульсы в сигнале тензодатчика, которые в спектре проявляются как широкополосные всплески. Анализ спектра позволяет зафиксировать частоту этих импульсов и тем самым определить, насколько процесс стабилен.

Роль в интерпретации данных:

Спектральный анализ помогает отличить полезные сигналы от шумов и механических искажений. Например, вибрации конструкции, не связанные с процессом трения, могут быть отфильтрованы на основе их частотной signatures.

Применение на практике:

В рамках преддипломной практики был реализован прототип системы, способный:

- собирать данные с тензодатчиков;

- оцифровывать их через АЦП;

- преобразовывать сигнал в частотную область с помощью БПФ;

- визуализировать полученные спектры с возможностью дальнейшего анализа.

2 Изучение работы с быстрым преобразованием Фурье (БПФ)

2.1 Теоретические основы БПФ

Быстрое преобразование Фурье (БПФ, англ. FFT — Fast Fourier Transform) — это алгоритм, предназначенный для вычисления дискретного преобразования Фурье (ДПФ) с существенно меньшими вычислительными затратами. Если при прямом вычислении ДПФ требуется порядка O(N²) операций, где N — количество отсчетов сигнала, то БПФ позволяет сократить это до O(N log N), что делает его особенно актуальным при анализе сигналов в реальном времени.

Дискретное преобразование Фурье (ДПФ):

ДПФ преобразует дискретный временной сигнал 𝑥[𝑛] в набор частотных компонентов по формуле:

Xk=n=0N-1xn∙e-j2πknN,  k=0,1,…,N-1;

Где:

- 𝑥[𝑛] — входной сигнал,

- 𝑋[𝑘] — спектральные коэффициенты,

- 𝑁 — количество отсчетов (длина сигнала).

Принцип ускорения (разложение на четные/нечетные индексы):

Основная идея алгоритма БПФ заключается в разложении исходной суммы на суммы по четным и нечетным индексам, что позволяет рекурсивно упростить вычисления. Это даёт возможность применять алгоритм к длинным сигналам с минимальными затратами ресурсов, особенно в микроконтроллерах, встраиваемых системах и при обработке потоков данных.

Требования к сигналу:

Длина сигнала должна быть степенью двойки (обычно 𝑁=2𝑘 );

Сигнал должен быть равномерно дискретизирован (фиксированный шаг по времени);

Частота дискретизации должна быть в 2 раза выше максимальной частоты анализируемого сигнала (по теореме Котельникова).

2.2 Реализация БПФ в программных средах

В рамках преддипломной практики были рассмотрены различные способы реализации БПФ в программной среде, преимущественно в Python, с использованием стандартных библиотек, а также примеры на C и MATLAB. Выбор делался с учетом скорости разработки, простоты визуализации и дальнейшей интеграции с системой управления тестером.

Используемые инструменты:

Python / NumPy / SciPy:

- numpy.fft.fft() — стандартная функция для БПФ;

- scipy.fftpack — расширенные функции для обработки;

- matplotlib — построение спектров (амплитудный и фазовый);

- PyQt / tkinter — прототип GUI для отображения данных в реальном времени.

MATLAB:

- Простой вызов fft(x) и функции визуализации спектра;

- Подходит для предварительных экспериментов и обработки заранее записанных данных.

C/C++:

- Использование библиотеки CMSIS DSP (для ARM Cortex);

- Подходит для внедрения БПФ в микроконтроллер STM32.

Пример реализации на Python:

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

fs = 1000  # частота дискретизации, Гц

t = np.linspace(0, 1, fs)

x = np.sin(2 * np.pi * 50 * t) + 0.5 * np.sin(2 * np.pi * 120 * t)

X = np.fft.fft(x)

freq = np.fft.fftfreq(len(t), 1/fs)

plt.plot(freq[:len(freq)//2], np.abs(X[:len(X)//2]))

plt.xlabel("Частота (Гц)")

plt.ylabel("Амплитуда")

plt.title("Амплитудный спектр сигнала")

plt.grid()

plt.show()

Рисунок 1 – Пример визуализации спектра сигнала

2.3 Примеры применения БПФ для анализа данных трения

Сигналы, поступающие с тензодатчиков, содержат как полезную информацию о взаимодействии пары трения, так и шумы, флуктуации, механические биения и вибрации. БПФ позволяет выделить частотные составляющие и:

- обнаружить периодические возмущения, связанные с вращением образца или несоосностью конструкции;

- идентифицировать паразитные частоты, вызванные электромагнитными помехами или резонансами;

- сравнивать состояние системы до и после определенных событий (например, изменение смазки, нагрузки, скорости).

Визуализация:

Была реализована система отображения спектра в реальном времени, что позволяет отслеживать изменения частотного состава в ходе эксперимента. Спектр отображается на отдельной панели, синхронизированной с графиком сигнала во временной области.

3 Изучение принципов работы основных фильтров

3.1 Типы фильтров

Фильтрация сигналов — важный этап в обработке данных от тензодатчиков, поскольку измеренные сигналы могут содержать как полезную информацию, так и шумы, вибрации, электромагнитные помехи и паразитные частоты. В рамках практики были изучены следующие основные типы цифровых фильтров:

- Низкочастотные фильтры (НЧФ) — пропускают низкие частоты, подавляя высокочастотные шумы. Применимы для выделения плавных изменений сигнала.

- Высокочастотные фильтры (ВЧФ) — пропускают высокочастотные компоненты, убирая медленные тренды. Используются для выявления резких изменений и колебаний.

- Полосовые фильтры (ПФ) — пропускают только определённый диапазон частот. Могут использоваться, например, для изоляции частоты вращения образца или биений.

3.2 Алгоритмы цифровой фильтрации

Цифровые фильтры реализуются с помощью разностных уравнений и могут быть реализованы двумя способами:

- Фильтры с конечной импульсной характеристикой (FIR) — стабильные, не имеют обратной связи, простой анализ частотной характеристики.

- Фильтры с бесконечной импульсной характеристикой (IIR) — используют обратную связь, требуют меньше коэффициентов при той же крутизне фильтрации, но менее устойчивы.

Для реализации фильтров в среде Python использовались функции из библиотеки scipy.signal, такие как:

- butter() — расчёт коэффициентов фильтра Баттерворта;

- lfilter() или filtfilt() — применение фильтра к данным;

- freqz() — визуализация АЧХ фильтра.

3.3 Выбор фильтров для обработки сигналов тензодатчиков

В процессе анализа сигнала с тензодатчиков была выявлена необходимость фильтрации по следующим направлениям:

- Удаление высокочастотных помех от мотора и блока питания;

- Подавление механических резонансов;

- Сохранение полезной информации в диапазоне до 100 Гц (флуктуации трения, биения).

Был выбран цифровой НЧФ 4-го порядка с частотой среза 100 Гц (фильтр Баттерворта), позволяющий сохранить динамику сигнала и подавить шумы. Также тестировались полосовые фильтры для локализации специфических частотных компонентов.

4 Разработка прототипа ПО для БПФ

4.1 Алгоритм обработки сигналов

В разработанный прототип был встроен модуль БПФ для обработки сигналов в реальном времени. Алгоритм включал следующие этапы:

- Буферизация входного сигнала (например, окно в 1024 отсчета);

- Применение окна Хэмминга для сглаживания краев сигнала;

- Расчёт БПФ с помощью numpy.fft.fft();

- Отображение амплитудного спектра (модуль комплексного результата);

- Обновление спектра каждые 0.5–1 с в режиме реального времени.

4.2 Интеграция БПФ в систему сбора данных

Модуль БПФ был интегрирован с остальной частью ПО, что позволило:

- автоматически переключаться между временным и частотным анализом;

- оценивать, какие частоты преобладают в сигнале;

- отслеживать появление новых частотных компонентов (например, при изменении режима трения).

Фильтрация и БПФ выполнялись независимо, в отдельных потоках, что обеспечивало высокую отзывчивость интерфейса.

4.3 Тестирование работы прототипа

Для тестирования использовались:

- Эталонные синусоидальные сигналы, подаваемые на вход (например, 10 Гц и 60 Гц);

- Реальные сигналы, снятые с тензодатчиков при вращении образца;

- Помехи и скачки, имитирующие биения и вибрации.

Результаты тестов показали:

- стабильную работу алгоритма БПФ;

- корректную визуализацию спектров;

- быстрое обновление при изменении сигнала.

Таким образом, прототип модуля БПФ доказал свою эффективность и был готов к включению в финальную систему обработки трибологических данных.

5 Проведение моделирования

5.1 Моделирование процессов трения

Для оценки поведения системы и подготовки к проведению физических экспериментов были проведены предварительные моделирования процессов трения. Цель моделирования — воспроизведение условий, при которых происходит взаимодействие пары трения, с учетом механических и динамических параметров:

- массы и инерции вращающихся элементов;

- характеристик материалов (модуль упругости, коэффициент трения, износостойкость);

- условий нагрузки (нормальное давление, скорость скольжения, вибрации).

Моделирование выполнялось в среде Matlab/Simulink, где были реализованы следующие модули:

- модель контактного взаимодействия (трение с учетом проскальзывания);

- генерация сигнала с тензодатчиков на основе изменений силы;

- добавление шумов и флуктуаций, моделирующих реальную работу.

5.2 Анализ результатов моделирования

Результаты моделирования подтвердили:

- наличие флуктуаций силы трения при переходе между режимами трения (граничный / сухой / жидкостный);

- появление пиков в спектре при нарушении соосности или биениях;

- чувствительность модели к коэффициенту трения и упругости материалов.

На основании анализа была уточнена архитектура фильтрации и выбраны параметры окна БПФ. Также моделирование позволило протестировать прототипы программных модулей до физической сборки тестера.

6 Реализация методов фильтрации

6.1 Применение фильтров к данным тензодатчиков

После интеграции системы сбора данных были проведены тесты фильтрации на реальных сигналах. Применялись:

- НЧФ 4-го порядка — удаление ВЧ шумов;

- Полосовые фильтры — выделение конкретных частот;

- Скользящие средние и медианные фильтры — для подавления пиков и выбросов.

Фильтрация значительно улучшила читаемость сигналов и позволила выявлять характерные особенности при разных режимах трения.

6.2 Оптимизация параметров фильтрации

Была выполнена серия экспериментов с разными частотами среза и порядками фильтра:

- фильтры с частотой среза 100–150 Гц давали наилучший результат;

- более высокие частоты пропускали шумы;

- фильтры 2–4 порядка обеспечивали баланс между скоростью отклика и степенью подавления.

Также была реализована функция динамической настройки фильтра в интерфейсе оператора, позволяющая в реальном времени изменять параметры обработки. После интеграции системы сбора данных

6.3 Оценка эффективности фильтрации

Эффективность фильтрации оценивалась:

- визуально (сравнение графиков до/после);

- по спектру (уменьшение шумовой составляющей);

- по коэффициенту сигнал/шум (SNR) — улучшение на 10–15 дБ.

Фильтрация позволила стабилизировать сигналы и сделать спектральный анализ более достоверным. Это критично при дальнейшей интерпретации результатов и выявлении трибологических закономерностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе преддипломной практики была проведена масштабная подготовка к реализации выпускной квалификационной работы. Изучены и применены методы цифровой обработки сигналов, реализованы модули визуализации и спектрального анализа, протестированы фильтры и проведено моделирование процессов трения.

Также были получены экспериментальные сигналы, проанализированы в частотной области и предварительно сопоставлены с модельными данными.

Освоены методы спектрального анализа и БПФ;

Реализованы цифровые фильтры (НЧФ, ПФ);

Разработан и протестирован программный интерфейс для визуализации сигналов;

Подготовлены модули реального времени для сбора, анализа и сохранения данных;

Проведено моделирование трибологических процессов;

Получены и обработаны первые экспериментальные данные.

В рамках дипломной работы планируется:

- провести расширенные физические эксперименты;

- выполнить количественный анализ изменений структуры материалов по данным дифракции;

- доработать ПО для интеграции с базой данных;

- внедрить машинное обучение для классификации режимов трения по спектральным признакам;

- разработать систему автоматической настройки параметров фильтрации.

Таким образом, проделанная в рамках практики работа создала прочную техническую и методологическую основу для завершения проекта разработки триботехнической системы.

.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Schweigert, I.V. Self-organization of touching-target current with ac voltage in atmospheric pressure plasma jet for medical application parameters / I.V. Schweigert, A. L. Alexandrov, D. E. Zakrevsky // Plasma Sources Science and Technology, 2020. — Vol. 29, № 12. — P. 1202.

- Borovikova, A. S. Characteristics Investigation of the Cold Plasma Jet Generation for Minimally Invasive Treatment / A. S. Borovikova, D. E. Zakrevsky, P. P. Gugin, E. V. Milakhina // Proceedings of the 2021 15th International Scientific-Technical Conference on Actual Problems of Electronic Instrument Engineering, 2021. — Vol. 7, № 4. — P. 202.

- Daeschlein, G. In Vitro Susceptibility of Important Skin and Wound Pathogens Against Low Temperature Atmospheric Pressure Plasma Jet (APPJ) and Dielectric Barrier Discharge Plasma (DBD) / G. Daeschlein, S. Scholz, A. Arnold, S. von Podewils, H. Haase // Plasma Processes and Polymers, 2012. — Vol. 9, № 4. — P. 380–389.

- Schmid-Wendtner, M.-H. The pH of the Skin Surface and Its Impact on the Barrier Function / M.-H. Schmid-Wendtner, H. C. Korting // Skin Pharmacology and Physiology, 2006. — Vol. 19, № 6. — P. 296–302.

- Helmke, A. The acidification of lipid film surfaces by non-thermal DBD at atmospheric pressure in air / A. Helmke, D. Hoffmeister, N. Mertens, S. Emmert, J. Schuette // New Journal of Physics, 2009. — Vol. 11, № 11. — P. 115025.

- Райзер, Ю. П. Физика газового разряда / Ю.П. Райзер. — Изд.: Интеллект, 2009. — 608 c.

- Леб, Л. Основные процессы электрических разрядов в газах / Л. Леб. — М.: Л.: ГИТТЛ, 1950. — 672 c.

- Schweigert, I. Interaction of streamer propagating over helium jet with surface / I. Schweigert, S. Vagapov, E. Yelak, P. Gugin, Dm. Zakrevsky // AIP Conference Proceedings, 2018. — P. 040056.

- Малашин, М. В. Полупроводниковый генератор высоковольтных прямоугольных импульсов для питания барьерного разряда / М. В. Малашин, С. И. Мошкунов, В. Ю. Хомич, Е. А. Шершунова // Приборы и техника эксперимента, 2016. — Вып. 12. — С. 71–75.

- Wu, Y. Repetitive and High Voltage Marx Generator Using Solid-state Devices / Y. Wu, K. Liu, J. Qiu, X. Liu, H. Xiao // IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2007. — Vol. 14, № 4. — P. 937–940.

- Yao, C. A Novel Configuration of Modular Bipolar Pulse Generator Topology Based on Marx Generator with Double Power Charging / C. Yao, S. Dong, Y. Zhao, Y. Mi, C. Li // IEEE Transactions on Plasma Science, 2016. — Vol. 44, № 10. — P. 1872–1878.

- Ghani, S. A. Power electronics converter with Marx generator configuration-based PEF for liquid food sterilization / S.A. Ghani, W.I. Ibrahim, M.R. Ghazali, N.A. Azli // InECCE, 2011. — P. 416–419.

- Yao, C. FPGA-Controlled All-Solid-State Nanosecond Pulse Generator for Biological Applications / C. Yao, X. Zhang, F. Guo, S. Dong, Y. Mi // IEEE Transactions on Plasma Science, 2012. — Vol. 40, № 10. — P. 2366–2372.

- Liu, K. Repetitive High Voltage Pulse Adder Based on Solid State Switches / K. Liu, Y. Luo, J. Qiu // IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2009. — Vol. 16, № 4. — P. 1076–1080.

- Iyengar, P. A 600V, 1KA compact LTD module using power MOSFETs / P. Iyengar, T. C. Lim, S. J. Finney, B. W. Williams, M. A. Sinclair // IPMHVC, 2012. — P. 180–183.

- Redondo, L. M. Solid-state Marx generator for the compact linear collider breakdown studies / L. M. Redondo, A. Kandratsyeu, M. J. Barnes, S. Calatroni, W. Wuensch // IPMHVC, 2016. — C. 187–192.

- Вдовин, С. С. Проектирование импульсных трансформаторов / С.С. Вдовин. — Л.: Энергоатомиздат, 1991. — 208 c.

- Семенов, Б. Ю. Силовая электроника: от простого к сложному / Б.Ю. Семенов. — М.: Слон-Пресс, 2021. — 416 c.